- Műholdak, és az általuk sugárzott adatok

Vivőhullám (alaphullám)

A GNSS műholdak atomórája által előállított, nagyon pontos frekvenciájú, folyamatos rádióhullám. A GPS műholdak három frekvencián sugároznak, amelyek elnevezése L1, L2, és L5. A Galileo és a BeiDou is sugároz az L1 frekvencián. A vivőhullám önmagában nem hordoz adatokat.

Navigációs kód

Egy szabály alapján előállítható számsorozat, amelyből visszaállítható a jel kibocsátási időpontja, feltéve, hogy a számsorozat képzési szabálya nem titkos. A navigációs kódokat a műholdak állítják elő. Például, az L1 frekvencián, egyéb kódok mellett, a nyilvános C/A kódot sugározzák a műholdak.

Navigációs üzenetek

A navigációs üzenetek a műholdak pálya- és óraadatait, valamint a légkör állapotára vonatkozó adatokat tartalmaznak. A navigációs üzeneteket a műholdak sugározzák, de tartalmukat a követő állomások állítják elő és juttatják fel rájuk.

Moduláció

A vivőhullám szabályos alakjának módosítása azzal a céllal, hogy a vivőhullám adatokat hordozzon. A kódokat úgy továbbítják a vivőhullámon, hogy a kód értéke szerint megváltoztatják a vivőhullám fázisát.

Fedélzeti efemeridák

Az efemeridák a műhold pályaadatai, amelyekből adott időpontra vonatkozóan kiszámítható a műhold pontos koordinátája. A fedélzeti efemeridák a navigációs üzenetek egyike, amelyeket a műholdak sugároznak. Feladatuk a helymeghatározáshoz szükséges műhold-koordináták biztosítása.

Almanach

Az almanach egy adott műholdrendszer valamennyi műholdjának közelítő pályaadatait, és a műholdak állapotát tartalmazza. Az almanach a navigációs üzenetek egyike, amit a műholdak sugároznak. Feladata a helymeghatározáshoz szükséges idő csökkentése.