Fogalomtár a Műholdas helymeghatározás tantárgyhoz

Brolly Gábor, 2025.

- Jelterjedés a műholdtól az antennáig

Ionoszféra

A felső légkörnek a nap által ionizált tartománya, amely körülbelül 80 – 500 km magasság között található. Itt a szabad elektronok mozgása a rádióhullámok késleltetését okozza, amelynek mértéke összefügg a rádióhullám frekvenciájával.

Troposzféra

A légkör legalsó rétege, a földfelszíntől körülbelül 10 km-es magasságig. Itt a gázmolekulák nagyobb sűrűségben találhatók, és vízgőz is jelen van. A fellépő késleltetés független a hullámhossztól.

Atmoszférikus korrekció

Feladata a műholdjelek légköri áthaladása során fellépő késleltetések meghatározása. Légköri modellek, és mérések alapján határozzák meg őket.

Jelvesztés (loss of lock)

Az antenna valamilyen kedvezőtlen hatás (például kitakarás, zavaró hatás) miatt nem képes a műholdakról érkező jelek folyamatos követésére. Ha a jelvesztés tartósan fennáll, a helymeghatározás nem valósítható meg.

Többutas terjedés (multipath)

A jel földközeli útja során valamilyen tereptárgyról visszaverődik és nem egyenes pálya mentén jut el a vevőbe, ami hamis műhold–vevő távolságot eredményez. A többutas terjedés a jel energiájának csökkenését okozza, és függ a jel frekvenciájától.

Zaj

Olyan hatások, amelyek csökkentik a GNSS-jelek erősségét, vagy zavarják vételüket, ezáltal csökken a helymeghatározás pontossága. Magas zajhatást okozhatnak a külső rádióforrások, a jel többutas terjedése, és alacsony magassági szögnél a troposzférán történő áthaladás.

Horizontkorlátozás

Az a magassági szögérték, ami alatt a vevő nem dolgozza fel a beérkező jeleket. Az alacsony szögben érkező jelek magasabb zajjal terheltek, ezért leronthatják a helymeghatározás pontosságát. Jellemző értéke 5 – 15 fok.

Fáziscentrum

Az antenna azon pontja, ahol a rádióhullámok vétele történik. Az áltávolságot közvetlenül a műholdtól az antenna fáziscentrumáig mérjük. A fáziscentrum elméleti pont, az antennán nem látható. A különböző frekvenciáknak máshol van a fáziscentruma.

Antenna referenciasík

Az antennán szemmel is azonosítható sík, amelyhez képest a fáziscentrum magasságát gyári adatként megadják, vagy egyedi kalibrációval meghatározzák. Az antennamagasságot bizonyos antennák esetében az antenna referenciasíkjáig kell mérni.

Antennakalibráció

A különböző frekvenciákhoz tartozó fáziscentrumok antennán belüli helyének méréssel történő meghatározása.