Fogalomtár a Műholdas helymeghatározás tantárgyhoz

Brolly Gábor, 2025.

5. Vonatkozási rendszerek

Vonatkozási rendszer

Helymeghatározásra alkalmas koordinátarendszer, és az azt fizikailag megtestesítő ismert koordinátájú pontok. Geodéziában a koordinátarendszer a Földhöz rögzített, az ismert koordinátájú pontok pedig geodéziai alappontok.

Geocentrikus koordinátarendszer

Olyan térbeli (3D), derékszögű koordinátarendszer, amelynek kezdőpontja a Föld tömegközéppontjában van, z-tengelye egybeesik a föld forgástengelyével, x-tengelye átmegy a greenwichi kezdőmeridiánon. A geocentrikus koordinátarendszerhez földi ellipszoidot is definiálnak.

Ellipszoidi koordináták

Egy, az ellipszoid felületén található pont koordinátáit az ellipszoidon értelmezett szögekkel fejezzük ki (ellipszoidi szélesség, ellipszoidi hosszúság). Emlékeztető: A pont helyét derékszögű koordinátarendszer esetén a koordinátatengelyek mentén mért távolságokkal fejezzük ki.

Geoid-unduláció

Az ellipszoid feletti magasság és a tengerszint feletti magasság különbsége. A GNSS-szel meghatározott ellipszoidi magasságokat a geoid-unduláció ismeretében tudjuk tengerszint feletti magasságokká átszámítani.

WGS84

Az abszolút helymeghatározással végzett GPS mérések térbeli vonatkozási rendszere, ami az egész Földre kiterjed (globális). E vonatkozási rendszerhez tartozó ellipszoid neve szintén WGS84.

Európai térbeli vonatkozási rendszer (ETRS89)

Az Eurázsiai kőzetlemezhez kötött, azzal együtt mozgó térbeli vonatkozás rendszer. A tektonikus mozgások így a koordinátákat nem változtatják meg.

Passzív hálózat

Tagjai olyan alappontok, amelynek koordinátáját egyetlen alkalommal határozták meg. Passzív hálózat, például, a magyarországi OGPSH.

Aktív hálózat (általánosan)

Olyan alapponthálózat, amelynek pontjain folyamatosan GNSS-antenna üzemel. A ponthoz így nemcsak egy koordináta rendelhető, hanem adott időszakra vonatkozó GNSS-mérések is, ami további szolgáltatások (pl. hálózati RTK-korrekció) alapja.

Alappontleírás (OGPSH, aktív hálózatok)

Olyan dokumentum, ami – egyéb adatok mellett – tartalmazza az alappont ETRS89 térbeli koordinátáit (derékszögű és ellipszoidi formátumban is), EOV vetületi koordinátáit, és balti (EOMA) magasságát.

EHT webes alkalmazás

Az ETRS89 és EOV vonatkozási rendszerek közötti átszámítás hivatalos szoftvere, ami az OGPSH alappontok koordinátáira támaszkodva hasonlósági (7-paraméteres) transzformációt hajt végre. Utófeldolgozással történő GNSS-mérésnél van szükség rá, böngészőből használható.

VITEL szoftver

Az ETRS89 és az EOV vonatkozási rendszerek közötti átszámítás hivatalos szoftvere, ami közvetlenül a GNSS-vevőkön futtatható. Valós idejű mérésnél, és kitűzésnél szükséges. Az EHT-vel azonos eredményt szolgáltat.